Cyfrowa zmiana kierunku obrotów

Krok pierwszy  - UIP4  zmieniamy  GOTO na  300  (Analog Post 1)

Krok drugi   - T14 czyli DIP1  zmieniamy GOTO na adres 545 ( MULTIF….1 OP SEL ))

Krok trzeci   -  w bloku MULTIFUNCTION 1 :

GETFROM  ADRES 300 (ANALOG POST 1 )

- GOTO  26 ( RAMP INPUT )

- 544  zmieniamy MODE na SIGN CHANGER

W rezultacie powyższych zmian uzyskamy dla przekształtnika nawrotnego ( 4Q)

Cyfrową zmianę kierunku obrotów silnika . Przykładowo wykorzystano tutaj zacisk T14 ,

na który podając wysoki stan lub niski stan zmieniamy kierunek obrotów z wykorzystaniem wejścia T4 , które posiada programowalną rampę narastania i opadanie prędkości .