KOMUNIKATY O USTERKACH I ICH PRZYCZYNY

| Usterka | Podświetlona dioda LED |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faza M1 przekroczony prąd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza M2 przekroczony prąd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza M3 przekroczony prąd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fazaM1-IGBT alarm usterka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fazaM1-IGBT alarm usterka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fazaM1-IGBT alarm usterka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alarm od modułu hamowania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FazaM1-IGBT duża temperatura |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FazaM2-IGBT duża temperatura |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FazaM3-IGBT duża temperatura |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za duża temp. modułu hamowania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| czujnik temp. w fazie L1- alarm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| czujnik temp. w fazie L2- alarm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| czujnik temp. w fazie L3- alarm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brak zasilania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prąd wyjściowy-asymetria |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brak płytki kalibracji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uszkodzenie zasilacza wewn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FPGA nie zaprogramowany |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Usterka | Porada |
| --- | --- |
| Faza M1 przekroczony prąd | Prąd wyjściowy większy niż próg wyzwalania.Sprawdz |
| Faza M2 przekroczony prąd | obwody wyjściowe i silnik . Możliwe zwarcia lub |
| Faza M3 przekroczony prąd | uszkodzenia izolacji . |
| FazaM1-IGBT alarm usterka | Nadmierny prąd na wyjściu falownika . Temperatura pracy |
| FazaM2-IGBT alarm usterka | IGBT przekroczona .Sprawdż wentylację . |
| FazaM3-IGBT alarm usterka |  |
| DB moduł alarm usterka (moduł hamowania dynamicznego) | Sprawdż połączenia i zweryfikuj poprawność wartości rezystora hamowania . |
| czujnik temp. w fazie L1- alarm | Zbyt duża temp. złącza IGBT . Brak lub niewłaściwy dławik Sieciowy . Uszkodzony układ chłodzenia |
| czujnik temp. w fazie L2- alarm | Sprawdż drożność obwodów chłodzenia . |
| czujnik temp. w fazie L3- alarm | Wymień i przeczyść zapchane filtry . |
| FazaM1-IGBT duża temperatura | Przekroczony prąd wyjściowy . |
| FazaM2-IGBT duża temperatura | Sprawdż układy zasilania chłodzenia i silnik wentylatora. |
| FazaM3-IGBT duża temperatura |  |
| Brak zasilania | Sprawdż układ zasilania falownika . |
| Prąd wyjściowy-asymetria | Sprawdż połączenia do silnika i zwarcia uzwojenie-ziemia . |
| Brak płytki kalibracji | Uszkodzenie wewnętrzne-konsultuj z serwisem . |
| Uszkodzenie zasilacza wewn. | Uszkodzenie wewnętrzne-konsultuj z serwisem . |
| FPGA nie zaprogramowany | Uszkodzenie wewnętrzne-konsultuj z serwisem . |

WEWNĘTRZNA KONSTRUKCJA FALOWNIKA 132KW